3. Praktikum

1.  Aufgabe    Direkte  Bildschirm-Text-Ausgabe  ohne  Systemfunktionen

Das Unterprogramm-Paket   eadirekt.asm aus  Praktikum 1   Aufgabe 2.2 ist in einem zweiten Schritt  in ein UP-Paket umzuwandeln, das keinerlei Funktionen zur  Bildschirm-Ausgabe des DOS-INT 21h bzw  Bildschirm-Ausgabe des BIOS-INT 10h verwendet,  sondern  "direkt" im Textmodus  auf den Bildschirm ausgeben  soll

Die INT 10h-Funktion 12h in grafinit  (Grafikbildschirm initialisieren ) braucht nicht ersetzt zu werden, denn sie betrifft die Grafik-Ausgabe.

Die  INT10h-BIOS-Funktionen 0Eh ( in putch )  soll  hierfür  durch ein Unterprogramm TEXTAUS  nachgebildet (emuliert ) werden.  Dem UP  TEXTAUS werden  dazu die gleichen Parameter wie dem INT 10h übergeben .

Da in diesem Unterprogramm aber weder DOS noch BIOS-Funktionen verwendet werden dürfen, bleibt hier nur der Zugriff  durch  das  direkte Schreiben in den Bildschirmspeicher.

Die neu entstandene  Version  der  UP-Bibliothek   eadirekt    ist ebenfalls mit  Aufgabe 1.3   des Praktikums 1 ( Euklid –Algorithmus ) zu testen.

Vorschlag zur Vorgehensweise:

Die komfortable INT10h-Funktion 0Eh  ( - führt Cursor weiter

- führt an unterer Bildschirmgrenze einen einzeiligen ScrollUp durch

- interpretiert Steuerzeichen wie LF, CR und Backspace )

zuerst in kleinere, speziellere BIOS-INT10h- Funktionen  in entsprechender Reihenfolge auflösen

0Fh = Abfrage des aktuellen Bildschirmstatus

03h = Position des Cursors bestimmen

09h/0Ah = Schreiben in Cursorposition

02h = Cursor auf Bildschirm  weiterpositionieren

eventuell            06h = Fenster auf aktueller Seite nach oben Scrollen

und dann die einzelnen Funktionen  mit direktem Zugriff ausprogrammieren und nach jedem Abänderungs -schritt austesten.

Skript:  Video  Seite 16 – 17 ,   System-Funktionen

Hinweise:

Da die Weiterführung des blinkenden Cursors nur mit direkter Programmierung des CRT-Controllers möglich ist und dies in der Vorlesung nicht behandelt wird, kann entweder auf die Mitführung des blinkenden Cursors verzichtet  oder  es kann  dafür das unten angegebene Unterprogramm CURSORDI verwendet werden.

Skript:  Video Seite 9 - 10

Weiterhin soll eine Ausgabe nur im Textmodus erfolgen. Wird  TEXTAUS  im Grafikmodus aufgerufen,

so soll  keine Ausgabe des Zeichens erfolgen, sondern  nur  mit einer Fehlermeldung ( in diesem Fall  kann  hier ausnahmsweise die Meldungsausgabe  mit einer Systemfunktion erfolgen  INT 21h oder INT 10h . Warum ??) das Unterprogramm beendet werden.

Das Programm braucht nur die klassischen Textmodi  0, 1, 2, 3 und  7 ( CGA und MDA )  korrekt abhandeln.

Zur Demonstration werden  die folgenden drei  Unterprogramme im Quellcode  zur Verfügung gestellt:

ZEICHADR  - bestimmt aus Bildschirmposition die Bildspeicheradresse, wobei die Segmentadresse für

Monochrom- oder  Color-Karten  aus den dabei unterschiedlichen Portadressen des CRT-

Controllers ermittelt wird.

SCROLLUP -   bewirkt das Hinaufschieben des Bildschirminhaltes um eine Zeile

CURSORDI -   anhand der BIOS-Position ( BIOS-Variable 40:50 h ) wird der blinkende Cursor durch

direkte Programmierung des CRT-Controllers auf dem Bildschirm dargestellt

| # Funktionen des (BIOS-) INT 10 h |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00h | Setzen des Video-Modus |  |
| 01h | Definition des Erscheinungsbildes des Cursors |  |
| 02h | Positionierung des Cursors |  |
| 03h | Auslesen der Cursor-Position |  |
| 04h | Auslesen der Lichtstiftposition |  |
| 05h | Auswahl der aktuellen Bildschirmseite |  |
| 06h | Textzeilen nach oben schieben (scrollen) |  |
| 07h | Textzeilen nach unten schieben (scrollen) |  |
| 08h | Auslesen eines Zeichens/Farbe |  |
| 09h | Schreiben eines Zeichens/Farbe |  |
| 0Ah | Schreiben eines Zeichens |  |
| 0Bh U.-fkt. 00h | Auswahl der Rahmen-/Hintergrundfarbe |  |
| 0Bh U.-fkt. 01h | Auswahl der Farbpalette |  |
| 0Ch | Schreibe Grafikpunkt |  |
| 0Dh | Lese Grafikpunkt |  |
| 0Eh | Schreiben eines Zeichens |  |
| 0Fh | Auslesen des Video-Modus |  |
| 13h | Ausgabe einer Zeichenkette |  |

CURSORDI   PROC       ;Blink-Cursor positionieren durch direkte

;Programmierung des CRT-Controllers

pusha      ;Position wird aus BIOS-Datenbereich ermittelt

push    es

mov     ax,40h

mov     es,ax

mov     bl,es:62h       ; Cursor-Position bestimmen

mov     bh,0            ; aus aktiver Page + 40:50h

shl     bx,1            ; Wortadresse ( *2 )

add     bx,50h

mov     DX,es:BX        ; nach DX Cursor-Position (Zeile-Spalte)

mov     cx,dx           ; in CX Spalte  fuer ZEICHADR

xor     ch,ch           ;

mov     dl,dh           ; in DX Zeile

xor     dh,dh

call    zeichadr        ; Adresse in ES:DI zurueck

mov     bx,di

shr     bx,1     ;aus Byte- wird Wortadresse fuer CRT-Controller

mov     dx,3D4h  ;Index_Register des CRT CRT-Adress-Register

mov     al,0Eh   ;High-Adressbyte Cursor-Location-High-Register

mov     ah,bh    ;High-Byte der Wortadresse

out     dx,ax

mov     al,0Fh   ;Low-Adressbyte Cursor-Location-Low-Register

mov     ah,bl

out     dx,ax

pop     es

popa

ret

CURSORDI   ENDP

SCROLLUP   PROC         ;Scroll Up um 1 Zeile nach oben

pushf

pusha

push    DS

push    ES

MOV     AX,40h       ;Zeilen u. Spalten aus BIOS ermitteln

MOV     ES,AX

MOV     AX,ES:[4Ah]   ;Spalten in AL

MOV     DL,ES:[84h]   ;Zeilen-1 in DL

inc     dl            ;da ZEILEN-1

mul     dl            ;Anzahl Worte die zu verschieben sind

mov     cx,0

mov     dx,1

CALL    ZEICHADR

mov     si,di         ;Quelladresse nach DS:SI

push    es

pop     ds

mov     cx,0

mov     dx,0

CALL    ZEICHADR      ;Zieladresse in ES:DI

cld

mov     cx,ax         ;Anzahl Worte zu verschieben

rep     movsw

pop     ES

pop     DS

popa

popf

ret

SCROLLUP   ENDP

;ZEICHADR liefert Adresse einer Bildschirmposition auf aktiver Page

;Eingabe: CX = Spalte , DX = Zeile

;Ausgabe: ES:DI Segment und Offset der Position im Videospeicher

;

ZEICHADR PROC    NEAR

PUSHF

PUSH    AX

PUSH    DS

MOV     AX,40H

MOV     DS,AX

MOV     AX,DS:[63H] ;I/O - Port fuer 6845

CMP     AX,03B4H

JNE     COLOR

MOV     AX,0B000H; Video-Segment MDA (Port 03B4 h)

JMP     VORWAR

COLOR:   MOV     AX,0B800H; Video-Segment CGA (Port 03D4 h)

VORWAR:  MOV     ES,AX

MOV     AX,DS:[4Ah]  ;Zeichen pro Zeile

MUL     DL           ; Zeile * 40/80

ADD     AX,CX        ; + Spalte

SAL     AX,1         ; * 2

MOV     DI,AX

ADD     DI,DS:[4Eh]  ;+ Offset der aktiven Page

POP     DS

POP     AX

POPF

RET

ZEICHADR ENDP