4. Praktikum

TSR-Programm  zur Ausgabe der Uhrzeit auf Bildschirm  und mit Tasten-Piepser

Es ist ein TSR-Programm zu entwickeln, das durch  seinen Aufruf im Speicher resident gemacht wird und dann durch den  HotKey  Strg-Alt-Shift+ESC die Uhrzeit bis zum erneuten  HotKey auf den Bildschirm ausgibt  . Durch erneuten Aufruf  dieses  TSR-Programm soll es  beendet  und sofern möglich, aus dem Speicher entfernt werden.

Skript: TSR-Programme

Das TSR-Programm soll mehrere Funktionen beinhalten:

a.  Bildschirm-Uhrzeit

Das TSR-Programm soll die augenblickliche Uhrzeit konstant auf dem Bildschirm in der 3.Zeile  “oben rechts“ in der Form   Std : Min : Sek  ausgeben.

Nach  dem HotKey Strg-Alt-Shift+ESC soll die Ausgabe der Uhrzeit beginnen, nach erneutem HotKey soll die Uhrzeit entfernt und der ursprüngliche Bildschirminhalt wieder hergestellt werden.

Die augenblickliche Uhrzeit soll aus der DOS-Systemuhr ermittelt werden  und die Ausgabe im Textmodus soll durch direktes Schreiben in den Bildschirmspeicher erfolgen.

Unterbricht der HotKey bzw. die TSR-Funktion  ein  Vordergrund-Programm mit Bildschirmausgabe im Grafikmodus, so darf in diesem Fall die Uhrzeit-Ausgabe mit Hilfe der Funktionen des  BIOS INT 10h erfolgen. (  Warum ??  )

Hinweis: In der TSR-Funktion werden DOS-Funktionen aufgerufen und die TSR-Funktion ist als nicht 'schnell',

zu verstehen, d.h. keine BIOS 13h-Unterbrechnung zulassen.

(allgemeinster  Fall zur Überprüfung der Auslösebedingungen der TSR-Funktion )

Skript: Timer + Echtzeituhr

b. Tasten-Piepser

Solange  das TSR-Programm im Speicher resident ist, soll bei jeder Tastenbetätigung für die Dauer des Niederdrückens ein 440 Hz-Piepser ausgegeben werden.                           Skript:  Timer + Echtzeituhr  Seite 2

Werden  mehrere Tasten gleichzeitig niedergedrückt bzw. nacheinander gehalten, so soll sich die Frequenz des Pieptones mit jeder weiteren Taste verdoppeln und nach dem Loslassen jeweils einer (von mehreren ) Taste(n) natürlich wieder halbieren.

Hinweis: Dazu nur Make-( 00-58 h ) und Break-( 80-D8 h )-Codes auf- und abzählen und die  Quittungs- und

Vorschalt-Byte ausblenden. Weiterhin sind die Make-Codes der Tastenwiederholung zu ignorieren, da

ihnen kein Break-Code gegenübersteht.

Skript: Tastatur und Maus  Seite 3 u. 13

c. TSR – Ladeteil                                 Skript TSR-Programmierung

Nur die ISR-Routinen des TSR-Programmes sollen beim Aufruf resident gemacht werden und nach  einem erneuten Aufruf  falls möglich wieder entfernt werden. Ist eine Entfernung nicht möglich ( wieso ??? ) dann soll dies mit einer Meldung auf den Bildschirm  bekanntgegeben werden.

Hinweis: Überprüfung und Entfernung  deswegen nur mit Multiplexer-INT 2Fh möglich. Vor Programmstart

manuell überprüfen, ob vorgesehener MUX-Code noch frei ist.

Der Ladeteil soll wegen  des Speicherplatz-Bedarfes nicht resident gemacht werden.

Beim Deinstallieren soll der Name des residenten Teils zu Beginn der Meldung  "Name   TSR-Programm entfernt " ausgegeben werden.

Hinweis: Der Programmname des residenten Teils muß deswegen vor der Freigabe des Speicherplatzes aus dem

zugehörigen MCB-Block ( segment : 0008 ) herausgelesen und dann mit der Meldung ausgegeben

werden.  (der MCB-Block eines  Programmes befindet sich unmittelbar vor dem PSP )

( Die Programmnamen der transienten und der residenten Kopie müssen nicht gleich sein,

entscheidend ist nur die Gleichheit des MUX- Kennung -Codes )

Skript: Systemunterlagen

Hinweis zum Programmtest:

Die Überprüfung der Uhr-Ausgabe im Textmodus kann  auf der DOS-Bedienebene ( COMMAND.COM) und  im DOS-Editor EDIT erfolgen.

Für die Überprüfung der Ausgabe im Grafikmodus soll das beiliegende Programm MOPGRAFC.EXE verwendet werden. In diesem Programm wird zwischen zwei linken Maustasten-Koordinaten eine grüne Linie auf violettem Hintergrund gezeichnet und die Programm-Weiterschaltung erfolgt durch beliebige Tastenbetätigungen. Beendet wird das Programm durch ESC.

(Falls Sie mit der Bedienung nicht zurechtkommen - es kommt nicht darauf an, sondern nur auf das Herausschalten der Uhrzeit auf den Bildschirm im VGA-Modus 640x480)

d. Aufgabenerweiterung des  vorgegebenen Lösungsvorschlages hpra4loe.asm

Die Uhrzeit soll jetzt zwischen den beiden HotKeys nicht konstant auf dem Bildschirm angezeigt ,  sondern im  2 Sekunden Rhythmus  blinkend dargestellt werden.

Hierbei wird die Uhrzeit  für jeweils 1sec auf dem Bildschirm angezeigt  und für die nächste Sekunde wieder entfernt  wobei der ursprüngliche Bildinhalt wiederhergestellt werden soll.

Dabei soll die Uhrzeit natürlich fortlaufend ausgegeben  ( nachgeführt )  werden und  während der gesamten Dauer der  Blink-Uhr-Anzeige soll weiterhin mit dem PC uneingeschränkt gearbeitet werden können.

Hinweis: Als  1sec-Ticker kann hier der Update-Interrupt der  Echtzeituhr ( INT 70h ) verwendet werden

Skript: Timer + Echtzeituhr  Seite 8

Weiterhin soll beim Fehlversuch einer Deinstallation  des TSR-Programms  ( nach dem zweiten Aufruf )   nicht nur eine Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben werden, sondern die Programmfunktion soll mit Hilfe des DOS-Multiplexers 2Fh abgeschaltet werden, wobei das Programm aber weiterhin resident im Speicher verbleiben muß.

Skript: Systemunterlagen