5. Praktikum

1.  Aufgabe   TSR-Treiber INT60h  für Serielle Schnittstelle

Es ist ein TSR-Programm zu entwickeln, das durch seinen Aufruf im Speicher resident gemacht wird. Durch erneuten  Aufruf soll das TSR-Programm  aus dem Speicher entfernt werden. (einfache Überprüfung durch Kennung genügt )

Das TSR-Programm soll  die  Funktionen  eines eigengestrickten Treibers für Senden und Empfangen mit der seriellen Schnittstelle ermöglichen.

Es sind  sozusagen die Funktionen  01= Senden,  02= Empfangen  und   03= Status  des  BIOS  INT 14h durch eigene und natürlich bessere !!!  Funktionen des INT 60h  nachzubilden  ( Software - Interrupt )

( Skript  Seriell  Seite 7 – 10 )

Funktionen des INT 60h  Serielle Schnittstelle

| Funktion | Fktn-Nr | Übergabe | Rückgabe | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations- Test | AH = 0 | AL = 60h | AX = 6000h Treiber installiert und resident |  |
| Zeichen senden | AH = 1 | AL = Zeichen | AH.7 = 0 o.k. AH.7 = 1 Fehler AH.6-0 LSR-Status | Zeichen in AL bleibt erhalten |
| Zeichen empfangen | AH = 2 |  | AL = Zeichen AH.7= 0 o.k. AH.7 = 1 Fehler AH.6-0 LSR-Status AX= FF00h kein Zeichen empfangen |  |
| Status abfragen | AH = 3 |  | AH = LSR-Status AL bleibt erhalten | Zum Überprüfen ob Senden möglich |
| UART Initialisierung | AH != 0 1 2 3 |  | Die eigentliche Initialisierung erfolgt beim resident machen des TSR-Treibers | zum LSR löschen und Empf-Puffer leeren |

Für dieses TSR-Treiber-Programm steht im Rahmen des Praktikums  nur eine minimale  3 Draht Verbindung  ( gekreuzt, aber keine Brücken für Steuersignale im Stecker  d.h.  kein 3 Draht  Null-Modem !! ) zur Verfügung.

Daher keine Verwendung der Modem-Steuersignale  und damit kein  Hardware - Handshake  möglich.

Übertragungs-Parameter:   9600Bd,  gerade Parität,  2 Stoppbit,  8 Datenbit

Über  3 Parameter nach dem Programm-Aufruf  soll  die Schnittstelle  COM1 / COM2  eingestellt, der Selbsttest-Modus  Loopback ein/aus -    und  der  16Byte  FIFO des UART  ein/aus - geschaltet werden.

Aufruf:                           TSRname   2LF   => COM2   /  Loopback ein   /   FIFO ein

alle anderen ( Default )                                     COM1  /  Loopback aus   /   FIFO aus

Zumindest eine der beiden folgenden Varianten ist zu realisieren :

a) Variante mit  Empfangs-Polling   ( serpoll.asm )

b) Variante mit  Empfangs-Interrupt  und Empfangs-Ringpuffer  ( Lösungsvorgabe hpra5_1l.asm )

Ein empfangenes Zeichen  im UART  löst den Empfangs-Interrupt aus und in der zugehörigen Interrupt-

Service-Routine ISR sollte das  empfangene Zeichen  ( in AL) und der zugehörige Übertragungs-Status aus

dem LSR-Registers  ( in  AH ) in einen Word-Ringpuffer gespeichert werden.

Eine Abfrage ob  “Zeichen empfangen“  liest dann nur noch aus  dem Ringpuffer aus und kann anhand der

Statusinformation die Fehlerfreiheit beim Empfang  des Zeichens untersuchen.

Befindet sich kein Zeichen im seriellen Empfangs-Ringpuffer ( Interrupt ->hpra5_1l.asm ) oder im UART-Empfangs-Puffer  RBR ( Polling -> serpoll.asm), so soll vom Software-Interrupt 60h  in AX= FF00h zurückgeliefert werden.

Optional  kann auch eine Lösung mit  interrupt-getriebenem Senden  realisiert werden, wobei zum einem mit dem Sende-möglich-Interrupt ( THR leer )  das Senden eines  Zeichens  aus dem Sende-Ring-Puffer gestartet   und mit einem regelmäßigem Ticker der Sende-Puffer auf  zu versendende Zeichen abgefragt wird.

Optional kann auch entsprechend  INT 14h   AH = 04  eine Initialisierung mit beliebigen Parametern ausprogrammiert werden  ( noch nicht in Lösungsvorgabe vorhanden )

2. Aufgabe:   Terminalemulation mit TSR-Treiber  INT60h  Serielle Schnittstelle

Zum Testen des TSR-INT60h-Treibers sollen  in einem transienten  Terminalemulations-Programm

(z.B.  aus Vorlesung  TERMEMU3.asm  oder  TERMCOMx.asm  ) die BIOS- INT 14h-Funktionen

durch die  entsprechenden INT 60h-Funktionen ersetzt werden.

Zuvor muss aber natürlich  der TSR-INT60h-Treiber resident gemacht worden sein.

Hinweis:

Um möglichst keine Konflikt-Fehlerquellen  zu erhalten, sollte aus dem zu veränderndem Terminalemulations -programm der Teil mit direkter Programmierung des UART und die Initialisierung entfernt werden.

Denn die Schnittstelleninitialisierung mit der Berücksichtigung der Varianten COMx / Loopback / FIFO soll beim Installieren des TSR-INT60h-Treibers erfolgen, wobei die Varianten durch Parameter hinter dem Programmaufruf festgelegt werden. (eine nachträgliche Initialisierung bzw Umschaltung könnte  z.B. mit Hilfe des DOS-Multiplexers INT 2Fh  realisiert werden )

Ein erster Test  der Terminalemulation kann durch die UART-Option  Loopback  ohne Kommunikations-Partner mit  “sich selber“  erfolgen

Lösungsvorgabe hpra5_2l.asm

3. Aufgabe:  Datei-Übertragung  mit  TSR-Treiber  INT60h  Serielle Schnittstelle

Es ist ein transientes Programm für den Dateitransfer über die serielle Schnittstelle mit den Funktionen des TSR-Treibers INT60h zu entwerfen.

Der Zugriff auf die zu übertragende ASCII-Datei kann  mit den  DOS-Handle-Funktionen  3Ch – 43h  INT 21h  erfolgen  ( Skript  Systemunterlagen Seite 35 ).

Die Übertragungsicherheit soll durch einen Software-Handshake zwischen den beiden Rechnern sichergestellt werden.

Das Programm arbeitet entweder als  Datei-Sender oder Datei-Empfänger ( und damit ist  LOOPBACK hier  vom Prinzip her  nicht mehr funktionsfähig !!! und scheidet als Testmöglichkeit aus.)

Der Software-Handshake wird durch den Austausch von in ihrer Bedeutung festgelegten  ASCII-Steuer -signalen  zwischen den beiden Partnern realisiert. ( = nicht transparente Datenübertragung )

Übliche Steuerzeichen  für Software-Handshake

Name          ASCII-Code                                  Bedeutung

| ACK 06h | Acknowledge positive Rueckmeldung |
| --- | --- |
| NAK 15h | neg. Ackn. negative Rueckmeldung |
| STX 02h | Start of Text |
| ETX 03h | End of Text |
| XON 11h | Device Control 1 EIN |
| XOFF 13h | Device Control 3 AUS |

Übertragungs-Steuerung   ( Handshake-Ablauf  )

Die Empfangsbereitschaft testet der Sender zu Beginn mit STX, worauf der Empfänger mit XON seine Bereitschaft signalisiert

Der Empfänger sendet für jedes korrekt empfangene Byte ( Parität + Rahmen wird vom UART automatisch geprüft )  das ASCII-Steuerzeichen ACK zurück. Bei fehlerhaftem Empfang wird mit einem NAK der Sender zum nochmaligen Senden des verfälschten  Zeichens aufgefordert.

Alle fehlerfrei empfangenen  /  zu sendenden  Zeichen werden  von ihren  Empfangs- / Sende - Programmen

vor / nach  dem  Schreiben / Lesen     in / aus    der  Datei    auf dem  Bildschirm  ausgegeben.

Das Ende der Datei und damit der Übertragung signalisiert der Sender mit ETX  und danach werden beide Programme beendet.

Nach vollständiger  Übertragung der  Datei werden Sende- und Empfangs-Programm immer beendet.

Ein Übertragungsfehler in den Steuerzeichen führt nach einer Meldung  zum sofortigen Abbruch der Übertragung und Beendigung des Programms, welches das falsche Steuerzeichen empfangen/erkannt hat.

Eine weitere Möglichkeit zur Beendigung des Programms bzw dem Abbruch der Übertragung  ist ein Strg C von der Tastatur .

Wartezeit

Erfolgt auf ein ASCII-Steuerzeichen oder ein  übertragenes Zeichen  keine entsprechende  Reaktion des  Übertragungs-Partners, so  soll nach einer Wartezeit von  2 Minuten das wartende Programm mit Fehlermeldung beendet  werden.

Für den Programmstart bedeutet dies zum Beispiel nach 2 Minuten den Abbruch, wenn in dieser Zeit  Empfänger / Sender nicht die Steuerzeichen STX / XON empfangen haben.

(eine Möglichkeit für Wartezeit  siehe  INT 15h,  Fktn 83h    Skript  Systemunterlagen Seite 24  )

ASCII- und Binär- Dateien

Aufgrund der Verwendung von  ASCII-Steuerzeichen für den Software-Handshake sind nur reine ASCII-Dateien ( bei denen die verwendeten Steuerzeichen nicht auftreten können ) übertragbar.

Die Bytes aus  Binär-Dateien müssen  daher  für  die Übertragung mittels Software-Handshake  erst in einen speziellen  Hex-Code umgewandelt  ( beispielsweise  INTEL-Hex-Code ) und vom Empfänger natürlich entsprechend decodiert werden.

Jeweils ein Halbbyte wird dazu in das ASCII-Zeichen seines HEX-Wertes umcodiert und  somit werden für ein binäres Byte zwei ASCII-Zeichen übertragen und es können somit die Bitmuster der Steuerzeichen nicht mehr auftreten.

( Was bedeutet das für die Fehlerminderung bzw Codesicherung – Hamming-Distanz ????? . Wird dadurch die minimale Hamming-Distanz erhöht ?  - Wird die Übertragungssicherheit erhöht ?   -    Rechnergrundlagen !!    )

Hinweis: Beim Dateitransfer kann das zu testende Programm nicht mehr im Loopback-Modus mit sich selber

getestet werden. Befinden sich aber auf dem Rechner zwei serielle Schnittstellen COM1 und COM2 so

kann mit einer gekreuzten 3 Draht-Verbindung  zwischen den beiden Steckern und je einer DOS-Box

für Sende- und Empfangs-Programm die Übertragung auf einem einzigen Rechner durchgeführt

werden.

Aber !! nicht jeder Programmabsturz muß  dabei vom auszutestenden Programm herrühren !!!

Zum Testen der Dateiübertragung  am besten die ASCII-Quelldatei  ****.asm  des eigenen Programms benutzen  und nach der Übertragung durch Assemblieren auf Fehlerfreiheit testen.

Lösungsvorgabe hpra5_3l.asm

Unterschiede der beiden seriellen Schnittstellentreiber:

| BIOS INT 14h | TSR INT 60h |
| --- | --- |
| Bedient Verbindung Rechner ( DTE )–Modem (DCE) Setzt damit 9-Draht Verbindung voraus Übertragungssteuerung mittels Modem-Steuersignale und damit Hardware - Handshake Rechner-Rechner-Verbindung setzt Null-Modem voraus, entweder das Universal-Null-Modem mit allen Leitungen gekreuzt oder das 3-Draht-Null-Modem mit Brücken in den Steckern | Dient Verbindung Rechner (DTE) – Rechner (DTE) Setzt nur minimalste gekreuzte 3-Draht-Verbindung voraus Damit Übertragungs-Steuerung nur noch mittels Software-Handshake möglich |

Hinweis: Bei interruptgetriebenem Empfang kann am augenblicklichen LSR-Status ( Funktion 03 )  nicht

erkannt werden, ob ein  Zeichen empfangen wurde, da LSR-Status mit Interrupt-Empfang nicht

zeitlich konsistent ist.

Deswegen bei Interrupt-Empfang für Empfangs-Prüfung nicht Funktion 03 aufrufen sondern direkt

mit Funktion 02 arbeiten.